家居设备接入协议

所有下行指令 都需要回复 ack ack 回复内容中的 sequence 字段 取用 下行指令的 sequence 值

### 网关协议

#### 开启组网

join_type 组网方式 非必传； 取值： zigbee：ZigBee bluetooth：蓝牙 zwave：Z-Wave plc：PLC

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "start_zigbee_join/start_plc_join", "value": { "join_second": "{开启组网时长}", "join_type": "{组网方式；非必传，默认网关支持的组网方式}" } } ] }.

#### 停止组网

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "stop_zigbee_join/stop_plc_join", "value": { } } ] }.

#### 局域网扫描入网

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "network_scan_join", "value": { "join_model": "{子设备模型编码}" } } ] }.

#### 获取子设备列表

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "child_list", "value": { } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "discovery", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "room": "{房间名称}", "name": "{设备名称}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识 1}", "code": "state", "value": "0/1" }, { "model": "{model_code}", "room": "{房间名称}", "name": "{设备名称}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识 2}", "code": "state", "value": "0/1" } ] }.

room 数据针对带屏设备，无空间结构能力设备,无需实现

#### 子设备解绑

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "unbind", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1692863287671", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "unbind", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "unbind", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "", "value": "" } ] }.

#### 子设备绑定

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "bind", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "{设备唯一标识}", "room": "{房间名称}", "name": "{设备名称}", "code": "", "value": { } } ] }.

#### 心跳包

上报频率为：90s

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "heartbeat", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "{父级设备标识}", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "ota_version", "value": "MCUP134_1V2.19" } ] }.

#### OTA 固件升级

##### 固件下行指令 固件 OTA 升级涉及到 子设备与网关 2 种升级 网关升级 parentDeviceId 数据为""，deviceId 为当前升级网关的 mac 地址进行固件数据升级 子设备固件升级，parentDeviceId 为上级网关升级的 mac 地址，同比进行区分是网关升级或子设备升级

##### OTA 固件版本查询

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.ota_version", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "ota_version", "value": "{zigbee 表示升级设备或者网关的 zigbee 模组；plc 表示升级设备或者网关的 plc 模组；app 表示升级网关的应用程序}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.ota_version", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "ota_version", "value": "ksyun2111_V1.001" } ] }.

##### 推送 OTA 固件升级

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "ota", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "version": "zigbee 固件版本号{设备 zigbee 固件以及网关 zigbee 固件需要有版本号控制}", "type": "{zigbee 表示升级设备或者网关的 zigbee 模组；plc 表示升级设备或者网关的 plc 模组；app 表示升级网关的应用程序}", "code": "firmwareUrl", "value": "http://jinqing.ksyun.com/firmware/bittel_firmware_1.2.6.bin" } ] }.

##### 网关固件升级百分比

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "ota", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "percentage", "value": "100" } ] }.

##### 固件上报固件升级状态

固件升级 state 1 成功 0 失败

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "ota", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "state", "value": "0/1" } ] }.

#### 同步逻辑

##### 本地智能场景同步

本地产生任何场景数据变动，均上报全量数据

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "data.sync.scene", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "scene_list", "value": [ { "name": "场景名称", "sceneId": "场景标识" }, { "name": "场景名称", "sceneId": "场景标识" } ] } ] }.

##### 设备数据同步

##### 设备重命名

针对存在自主命名终端

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "device.rename", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "name", "value": "{设备名称}" } ] }.

### 开关面板

#### 面板摆放规则

#### 模型数据

##### 单键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | poweroff_memory | 断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 两开两键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 三开三键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 双开四键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_power | 四键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_poweroff_memory | 四键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

除单键开关外的 power 属性，均指整个设备面板的全开/全关； 支持设置该指令； 支持作为本地场景的执行条件；

#### 开关联控

描述 : 指开关进行进行状态和联动控制

能力

点对点控制

例如 : A 面板的 K1 联动到 B 面板的 K2

一对多控制

例如 : A 面板的 K1 联动到 B 面板的 K1,K2,C 面板的 K1,K2

##### 面板可配置项

linkage 中的数据项为具体需要联动的按键

单键开关

JSON { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power" }.

两开两键开关

JSON { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power/k2_power" }.

三开三键开关

JSON { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power/k2_power/k3_power" }.

双开四键开关

JSON { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power/k2_power/k3_power/k4_power" }.

##### 创建双控

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "double.control.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "identify": "双控配置的唯一标识", "linkage": [ { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k2_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k4_power" } ] } ] }.

##### 获取单个双控

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "double.query.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "双控配置唯一标识" } ] }.

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "double.query.config", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "identify": "双控配置的唯一标识", "linkage": [ { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k2_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k4_power" } ] } ] }.

##### 获取所有双控

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "double.query.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "all" } ] }.

网关内存限制，进行分批获取，如内存足够；total = 1，current = 1 即可

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "double.query.config", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "identify": "11915899361150612313", "total": "总批次", "current": "当前批次", "linkage": [ { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k2_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k4_power" } ] } ] }.

##### 删除双控

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "double.remove.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "11915899361150612313" } ] }.

##### 修改双控

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "double.update.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "identify": "11915899361150612313", "linkage": [ { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k1_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k2_power" }, { "parentDeviceId": "11915899361150612313", "model": "{model_code}", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "k4_power" } ] } ] }.

开关的任意按键只要作为了双控中的触发项或执行项；那么该开关的按键；不能在进行二次配置下发 一个按键只能关联一个联控数据配置 单键开关的双控配置的 code 数据为 power

### 开关模块

#### 模型数据

##### 一键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | Int | 0,100,1 |
| 属性 | poweroff_memory | 断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 两键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 三键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 四键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_power | 四键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_poweroff_memory | 四键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

除单键模块外的 power 属性，均指整个模块的全开/全关； 支持设置该指令； 支持作为本地场景的执行条件；

### 情景开关

#### 模型数据

##### 情景一键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

##### 情景两键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

##### 情景三键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k3 | 三键单击 |  | e |  |  |  |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

##### 情景四键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k3 | 三键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k4 | 四键单击 |  | e |  |  |  |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "bittel", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "click_k1/click_k2/click_k3/click_k4", "value": { } } ] }.

### 复合开关

#### 模型数据

##### 复合一键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | mode | 模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | Int | 0,100,1 |
| 属性 | poweroff_memory | 断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |

##### 复合两键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_mode | 一键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k2_mode | 二键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |

##### 复合三键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_mode | 一键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k2_mode | 二键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k3_mode | 三键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k3 | 三键单击 |  | e |  |  |  |

##### 复合四键开关

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 面板全开/全关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_power | 一键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_power | 二键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_power | 三键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_power | 四键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k1_mode | 一键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k2_mode | 二键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k3_mode | 三键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | k4_mode | 四键模式 | 1 | all |  | enum | 0:有线开关,1:无线开关 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | k1_poweroff_memory | 一键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k2_poweroff_memory | 二键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k3_poweroff_memory | 三键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | k4_poweroff_memory | 四键断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 事件 | click_k1 | 一键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k2 | 二键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k3 | 三键单击 |  | e |  |  |  |
| 事件 | click_k4 | 四键单击 |  | e |  |  |  |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/mode/k1_mode/k2_mode/k3_mode/k4_mode/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/mode/k1_mode/k2_mode/k3_mode/k4_mode/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/mode/k1_mode/k2_mode/k3_mode/k4_mode/brightness/poweroff_memory", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/k3_power/k4_power/mode/k1_mode/k2_mode/k3_mode/k4_mode/brightness/poweroff_memory", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "bittel", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "click_k1/click_k2/click_k3/click_k4", "value": { } } ] }.

注意 除单键模块外的 power 属性，均指整个模块的全开/全关； 支持设置该指令； 支持作为本地场景的执行条件；

### 窗帘面板

#### 模型数据

##### 窗帘控制面板-单路

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开,2:暂停 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

##### 窗帘控制面板-双路

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 全部开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开,2:暂停 |
| 属性 | k1_power | 1 键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开,2:暂停 |
| 属性 | k2_power | 2 键开关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开,2:暂停 |
| 属性 | brightness | 指示灯亮度 | 1 | a |  | int | 0,100,1 |

双路窗帘面板的 power 要支持设置；

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/k1_power/k2_power/brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "brightness", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 环境监测

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | humidity | 湿度 | 0 | e | % | float | 0-100 |
| 属性 | pm25 | PM25 | 0 | e | μg/m³ | float | 0,999,0.1 |
| 属性 | temperature | 温度 | 0 | e | ℃ | float | -50,50,0.1 |
| 属性 | tvoc | TVOC | 0 | e | ppb | float | 1,2187,1 |
| 属性 | hcho | 甲醛 | 0 | e | ppb | float | 1,2187,1 |
| 属性 | co2 | 二氧化碳密度 | 0 | e | ppm | float | 400,9999,1 |
| 属性 | lux | 光照度 | 0 | e | lux | float | 0,200000,1 |

#### 数据协议

##### 上行数据推送

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "bittel", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "humidity/pm25/temperature/tvoc/hcho/co2/lux", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "humidity/pm25/temperature/tvoc/hcho/co2/lux", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "humidity/pm25/temperature/tvoc/hcho/co2/lux", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 墙壁插座

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | plug_detection | 插孔状态 | 0 | e |  | enum | 0:拔出,1:插入 |
| 属性 | charge_protect | 充电保护 | 1 | e |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | load_power | 负载功率 | 0 | e |  | int |  |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/charge_protect", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/plug_detection/charge_protect", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/plug_detection/charge_protect/load_power", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/plug_detection/charge_protect/load_power", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 插卡取电

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | delay_poweroff | 延迟断电时间 | 1 | - | second | int | 0,180,1 |
| 事件 | card_insert | 插卡 |  | e |  |  |  |
| 事件 | card_remove | 拔卡 |  | e |  |  |  |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/delay_poweroff", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/delay_poweroff", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/delay_poweroff", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/delay_poweroff", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 事件上报指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "card_insert/card_remove", "value": { } } ] }.

### 窗帘电机

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | curtain_level | 窗帘打开百分比 | 1 | a |  | int | 0-100 |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开,2:暂停 |
| 属性 | limit | 限位 | 1 | - |  | enum | 0:上限位,1:下限位,2:清除限位 |
| 属性 | pros_cons_status | 正反方向 | 1 | - |  | enum | 0:正向,1:反向 |
| 方法 | clear_route | 清除行程轨迹 | 2 | - |  |  |  |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "curtain_level/power/pros_cons_status", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "curtain_level/power/pros_cons_status", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "curtain_level/power/pros_cons_status", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "curtain_level/power/pros_cons_status", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 方法控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "clear_route", "value": { } } ] }.

### 照明(灯)

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | brightness | 亮度 | 1 | - |  | int | 1-100 |
| 属性 | color | 颜色 | 1 | - |  | int | 0-16777215 |
| 属性 | color_temperature | 色温 | 1 | - |  | int | 1700-6500 |
| 属性 | hue | 色调 | 1 |  |  | int | 0,360,1 |
| 属性 | saturation | 饱和度 | 1 |  |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | hsl | HSL 色值 | 1 | - |  | string |  |
| 属性 | rgb | RGB 色值 | 1 | - |  | string |  |
| 属性 | poweroff_memory | 断电记忆 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | poweroff_no_disturb | 断电勿扰 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/brightness/color/color_temperature/hsl/rgb", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/brightness/color/color_temperature/hsl/rgb", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/brightness/color/color_temperature/hsl/rgb", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/brightness/color/color_temperature/hsl/rgb", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 晾衣架

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | all |  | enum | 0:上升,1:下降,2:暂停 |
| 属性 | status | 状态 | 1 | - |  | enum | 0:上升中,1:下降中,2:停止 |
| 属性 | dryer | 干燥功能 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:风干,2:烘干 |
| 属性 | set_swing | 设定摆风 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:全摆,2:左摆,3:右摆 |
| 属性 | current_position | 当前位置 | 1 | - |  | int | 0-100 |
| 属性 | target_position | 设定位置 | 1 | - |  | int | 0-100 |
| 属性 | motion_start_position | 运行起始位置 | 1 | - |  | int | 51-100 |
| 属性 | motion_end_position | 运行终止位置 | 1 | - |  | int | 0-49 |
| 属性 | uv | UV 杀菌 | 1 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | light_power | light 开/关 | 1 | all |  | enum | 0:关闭 1:打开 |
| 属性 | brightness | 亮度 | 1 | - |  | int | 1-100 |
| 属性 | color_temperature | 色温 | 1 | - |  | int | 1700-6500 |
| 属性 | fault | 设备故障 | 1 | - |  | enum | 0:无故障 1:遇阻 2:超重 3:过热 4:电机故障 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/dryer/set_swing/target_position/motion_start_position/motion_end_position/uv/light_power/brightness/color_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/dryer/set_swing/target_position/motion_start_position/motion_end_position/uv/light_power/brightness/color_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/status/dryer/set_swing/current_position/target_position/motion_start_position/motion_end_position/uv/light_power/brightness/color_temperature/fault", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/status/dryer/set_swing/current_position/target_position/motion_start_position/motion_end_position/uv/light_power/brightness/color_temperature/fault", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 传感设备

#### 紧急按钮

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | battery | 电池电量 | 0 | e |  | int | 0,100,1 |
| 事件 | alarm | 告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | alarm_remove | 移除告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | low_battery | 低电量 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "battery", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "battery", "value": "{设备属性取值}" } ] }.

###### 事件上报指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm/alarm_remove/low_battery", "value": { } } ] }.

#### 人体传感

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | second | 无人移动时长 | 0 | - | S | int | 0-999 |
| 事件 | motion | 有人移动 |  | e |  |  |  |
| 事件 | no_motion | 无人移动 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "no_motion", "value": { } } ] }.

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "motion", "value": { "second": "0/60/120..." } } ] }.

#### 门窗传感器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | battery | 电量百分比 | 0 | - |  | int | 0,100,1 |
| 属性 | state | 门窗状态 | 0 | - |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 事件 | close | 门窗关闭 |  | e |  |  |  |
| 事件 | no_close | 门窗一段时间没关 |  | e |  |  |  |
| 事件 | open | 门窗打开 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "battery/state", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "battery/state", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 事件上报指令

打开/关闭

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "close/open", "value": { } } ] }.

门窗一段时间没关

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "no_close", "value": { "second": "" } } ] }.

#### 可燃气体报警器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | alarm | 告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | alarm_remove | 移除告警 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 事件上报指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm/alarm_remove", "value": { } } ] }.

#### 烟雾报警器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | alarm | 告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | alarm_remove | 移除告警 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 事件上报指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm/alarm_remove", "value": { } } ] }.

#### 水浸探测器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | submersion | 水浸告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | no_submersion | 解除水浸 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 事件上报指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "submersion/no_submersion", "value": { } } ] }.

#### 红外幕帘

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | motion | 有人移动 |  | e |  |  |  |
| 事件 | no_motion | 无人移动 |  | e |  |  |  |
| 事件 | tamper_alarm | 防拆告警 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "no_motion", "value": { } } ] }.

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "motion", "value": { } } ] }.

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "tamper_alarm", "value": { } } ] }.

#### 声光告警器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | alarm_second | 告警时间 | 1 | e,a |  | int | 0,120,1（0:取消报警） |
| 属性 | battery | 电池电量 |  | e |  | int | 0,100,1 |
| 事件 | alarm | 告警 |  | e |  |  |  |
| 事件 | low_battery | 低电量 |  | e |  |  |  |
| 事件 | tamper_alarm | 防拆告警 |  | e |  |  |  |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm_second", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm_second", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm_second", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm_second", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "alarm", "value": { } } ] }.

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "tamper_alarm", "value": { } } ] }.

#### 人体存在传感器

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | active | 活跃的 |  | e |  |  |  |
| 事件 | fretting | 微动的 |  | e |  |  |  |
| 事件 | unmanned | 无人的 |  | e |  |  |  |
| 事件 | sleep | 睡眠状态 |  | e |  |  |  |
| 属性 | light_switch | 指示灯开关 | 1 |  |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | lux | 光照度 | 0 | e | lux | float | 0,1200,1 |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "light_switch", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "light_switch", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "light_switch/lux", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "light_switch/lux", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "active/fretting/unmanned/sleep", "value": { } } ] }.

### 温控设备

#### 空调

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | fan_level | 风速 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:一级,2:二级,3:三级 |
| 属性 | mode | 模式 | 1 | a |  | enum | 0:制冷,1:制热,2:送风,3:除湿,4:干燥,5:自动 |
| 属性 | indoor_temperature | 室内温度 | 0 | e | ℃ | int | -50,32,1 |
| 属性 | target_temperature | 设定温度 | 1 | a | ℃ | int | 16,32,1 (下限,上限,步长) |
| 属性 | horizontal_swing | 水平摆风 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | vertical_swing | 垂直摆风 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | vertical_angle | 垂直角度 | 1 | a |  | int | 0,60,1 |
| 属性 | light_switch | 指示灯开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | child_lock | 童锁 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | poweroff_memory | 断电记忆 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/mode/target_temperature/horizontal_swing/vertical_swing/vertical_angle/light_switch", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/mode/target_temperature/horizontal_swing/vertical_swing/vertical_angle/light_switch", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/mode/target_temperature/horizontal_swing/vertical_swing/vertical_angle/light_switch", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/mode/indoor_temperature/target_temperature/horizontal_swing/vertical_swing/vertical_angle/light_switch", "value": "{取值范围}" } ] }.

#### 新风

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | fan_level | 风速 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:一级,2:二级,3:三级 |
| 属性 | indoor_temperature | 室内温度 | 0 | e | ℃ | int | -50,32,1 |
| 属性 | child_lock | 童锁 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/indoor_temperature", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/fan_level/indoor_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

#### 地暖

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | power | 开/关 | 1 |  |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | indoor_temperature | 室内温度 | 0 |  | ℃ | int | -50,32,1 |
| 属性 | target_temperature | 设定温度 | 1 |  | ℃ | int | 16,32,1 |
| 属性 | mode | 模式 | 1 |  |  | enum | 0:自动,1:手动 |
| 属性 | echo | 节能 | 1 |  |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | child_lock | 童锁 | 1 |  |  | enum | 0:关闭,1:打开 |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/target_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/target_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/indoor_temperature/target_temperature", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power/indoor_temperature/target_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

#### 空调、新风、地暖三合一面板

##### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | ac_power | 空调开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | ac_target_temperature | 空调设定温度 | 1 | a |  | int | 16,32,1 (下限,上限,步长) |
| 属性 | ac_mode | 空调模式 | 1 | a |  | enum | 0:制冷,1:制热,2:送风,3:除湿,5:自动 |
| 属性 | ac_fan_level | 空调风速 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:一级,2:二级,3:三级 |
| 属性 | ac_timing_off | 空调定时关 | 0 | a | h | float | 0,3,0.5 |
| 属性 | mau_power | 新风开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | mau_mode | 新风模式 | 1 | a |  | enum | 0:自动,6:手动,9:普通模式,10:热交换,11:内循环,12:外循环 |
| 属性 | mau_fan_level | 新风风速 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:一级,2:二级,3:三级,8:关闭 |
| 属性 | mau_timing_off | 新风定时关 | 0 | a | h | float | 0,3,0.5 |
| 属性 | rfh_power | 地暖开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | rfh_mode | 地暖模式 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:手动 |
| 属性 | rfh_echo | 地暖节能 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | rfh_target_temperature | 地暖设定温度 | 1 | a |  | int | 16,32,1 (下限,上限,步长) |
| 属性 | rfh_return_temperature | 地暖回差温度 | 1 | a |  | int | 0,5,0.1 (下限,上限,步长) |
| 属性 | rfh_timing_off | 地暖定时关 | 0 | a | h | float | 0,3,0.5 |
| 属性 | indoor_temperature | 室内温度 | 0 | e | ℃ | float | -50,100,0.1 |

##### 数据协议

###### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "ac_power/ac_target_temperature/ac_mode/ac_fan_level/ac_timing_off/mau_power/mau_mode/mau_fan_level/mau_timing_off/rfh_power/rfh_target_temperature/rfh_return_temperature/rfh_timing_off", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "ac_power/ac_target_temperature/ac_mode/ac_fan_level/ac_timing_off/mau_power/mau_mode/mau_fan_level/mau_timing_off/rfh_power/rfh_target_temperature/rfh_return_temperature/rfh_timing_off", "value": "{取值范围}" } ] }.

###### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "ac_power/ac_target_temperature/ac_mode/ac_fan_level/mau_power/mau_mode/mau_fan_level/rfh_power/rfh_target_temperature/rfh_return_temperature", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "ac_power/ac_target_temperature/ac_mode/ac_fan_level/mau_power/mau_mode/mau_fan_level/rfh_power/rfh_target_temperature/rfh_return_temperature", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 红外遥控器

红外虚拟子设备 model_code 智居电视红外遥控器（WiFi 版）zhiju.ir.wm1tv 智居机顶盒红外遥控器（WiFi 版）zhiju.ir.wm1stb 智居空调红外遥控器（WiFi 版）zhiju.ir.wm1ac 智居自定义红外遥控器（WiFi 版）zhiju.ir.wm1diy

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | ir_code | 红外编码 | 1 | - |  | string |  |
| 属性 | stb_power | 机顶盒开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | stb_home | 机顶盒首页 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_menu | 机顶盒菜单 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_volume_up | 机顶盒音量+ | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_volume_down | 机顶盒音量- | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_channel_up | 机顶盒频道+ | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_channel_down | 机顶盒频道- | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_back | 机顶盒返回 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_mute | 机顶盒静音 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_up | 机顶盒上 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_down | 机顶盒下 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_left | 机顶盒左 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_right | 机顶盒右 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_ok | 机顶盒确认 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num1 | 机顶盒数字 1 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num2 | 机顶盒数字 2 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num3 | 机顶盒数字 3 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num4 | 机顶盒数字 4 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num5 | 机顶盒数字 5 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num6 | 机顶盒数字 6 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num7 | 机顶盒数字 7 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num8 | 机顶盒数字 8 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num9 | 机顶盒数字 9 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_num0 | 机顶盒数字 0 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | stb_channel_num | 机顶盒频道号 | 1 | a |  |  | 1,999,1(下限,上限,步长) |
| 属性 | tv_power | 电视开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | tv_home | 电视首页 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_menu | 电视菜单 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_volume_up | 电视音量+ | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_volume_down | 电视音量- | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_channel_up | 电视频道+ | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_channel_down | 电视频道- | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_back | 电视返回 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_mute | 电视静音 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_up | 电视上 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_down | 电视下 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_left | 电视左 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_right | 电视右 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | tv_ok | 电视确认 | 1 | a |  |  |  |
| 属性 | ac_power | 空调开关 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | ac_target_temperature | 空调设定温度 | 1 | a | ℃ | int | 16,32,1(下限,上限,步长) |
| 属性 | ac_mode | 空调模式 | 1 | a |  | enum | 0:制冷,1:制热,2:送风,3:除湿,5:自动 |
| 属性 | ac_fan_level | 空调风速 | 1 | a |  | enum | 0:自动,1:一级,2:二级,3:三级 |
| 属性 | ac_horizontal_swing | 空调水平摆风 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | ac_vertical_swing | 空调垂直摆风 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:打开 |
| 属性 | diy_xx | 学习按键 xx | 1 | a |  |  | xx取值 0~32 |
| 属性 | error_code | 错误码 | -1 | - |  | enum | 0: Success; 成功 1: Received Command Successfully Executing; 成功接收命令并执行 2: Internal Error; 内部错误 3: Not Found; 不存在 4: Memory Full; 内存已满 5: Parameter Error; 参数错误 6: Timeout; 超时 7: Device Busy; 已被占用 8: Duplicate Parameter; 重复参数 |
| 方法 | create_remote_control | 创建遥控器 |  | - |  |  |  |
| 方法 | match_remote_control | 匹配遥控器 |  | - |  |  |  |
| 方法 | delete_remote_control | 删除遥控器 |  | - |  |  |  |
| 方法 | learn_key | 学习按键 |  | - |  |  |  |
| 方法 | delete_key | 删除按键 |  | - |  |  |  |
| 事件 | create_remote_control_complete | 创建遥控器完成 |  | - |  |  |  |
| 事件 | match_remote_control_complete | 匹配遥控器完成 |  | - |  |  |  |
| 事件 | delete_remote_control_complete | 删除遥控器完成 |  | - |  |  |  |
| 事件 | learn_key_complete | 学习按键完成 |  | - |  |  |  |
| 事件 | delete_key_complete | 删除按键完成 |  | - |  |  |  |

#### 数据协议

##### 创建遥控器

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "create_remote_control", "value": { "ir_code": "{ir_code}" } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "create_remote_control_complete", "value": { "ir_code": "{ir_code}", "error_code": "{错误码}" } } ] }.

##### 匹配遥控器

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "match_remote_control", "value": { } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "match_remote_control_complete", "value": { "ir_code": "{ir_code}", "error_code": "{错误码}" } } ] }.

##### 删除遥控器

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "delete_remote_control", "value": { } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "delete_remote_control_complete", "value": { "error_code": "{错误码}" } } ] }.

##### 发送按键

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "stb_power/tv_power/ac_power", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "stb_power/tv_power/ac_power", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 学习按键

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟自定义子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "learn_key", "value": { "key": "{diy_xx}" } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟自定义子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "learn_key_complete", "value": { "key": "{diy_xx}", "error_code": "{错误码}" } } ] }.

##### 删除按键

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟自定义子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "delete_key", "value": { "key": "{diy_xx}" } } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{红外虚拟自定义子设备 model_code}", "parentDeviceId": "{红外遥控器 mac}", "deviceId": "{红外遥控器 mac_01}", "code": "delete_key_complete", "value": { "key": "{diy_xx}", "error_code": "{错误码}" } } ] }.

### 云台摄像头 --- 待修订

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 | ptz_control | 云台控制 |  | - |  |  |  |
| 属性 | direction | 云台控制指令 | -1 | - |  | enum | 0:上,1:下,2:左,3:右,4:左上,5:左下,6:右上,7:右下,8:放大,9:缩小,10:近焦距,11:远焦距,12:停止 |
| 事件 | monitor_alarm | 监测告警 |  | e |  |  |  |
| 属性 | img | 图片 | -1 | - |  | string | 204000 |

#### 数据协议

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "ptz_control", "value": { "direction": "{direction 属性取值}" } } ] }.

##### 事件上报指令

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "monitor_alarm", "value": { "img": "图片" } } ] }.

### 语言面板 --- 待修订

#### 模型数据

| 类型 | 编码 | 描述 | 属性权限 | 场景权限 | 单位 | 数据类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 | reboot | 重启 |  | - |  |  |  |
| 属性 | speaker_mute | 音量静音 | 1 | a |  | enum | 0:关闭,1:开启 |
| 属性 | volume | 音量 | 1 | a | % | int | 1,100,1 |
| 属性 | rest_screen_time | 息屏时间 | 1 | a | s | enum | 5:5s,10:10s,30:30s,60:60s,180:180s,300:300s |
| 属性 | brightness | 亮度 | 1 | a | % | int | 1,100,1 |
| 属性 | wake_word | 唤醒词 | 1 | - |  | string | 10 |
| 属性 | timbre | 音色 | 1 | - |  | enum | 0:女生,1:男生 |
| 方法 | set_wifi | 设置 Wi-Fi |  | - |  |  |  |
| 属性 | wifi_name | Wi-Fi 名称 | -1 | - |  | string | 50 |
| 属性 | wifi_pwd | Wi-Fi 密码 | -1 | - |  | string | 50 |

#### 数据协议

##### 方法控制指令

###### 重启

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "reboot", "value": "" } ] }.

###### 设置 Wi-Fi

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "set_wifi", "value": { "wifi_name": "", "wifi_pwd": "" } } ] }.

##### 属性控制指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "speaker_mute/volume/rest_screen_time/brightness/wake_word/timbre", "value": "{取值范围}" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "speaker_mute/volume/rest_screen_time/brightness/wake_word/timbre", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性查询指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "speaker_mute/volume/rest_screen_time/brightness/wake_word/timbre", "value": "" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "query.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "speaker_mute/volume/rest_screen_time/brightness/wake_word/timbre", "value": "{取值范围}" } ] }.

### 智能情景

#### 数据约束

1.单网关最大支持 20 个场景定义 2.每个场景最多拥有 5 个触发条件 3.单次触发 最多控制 100 个设备

#### 场景支持能力

支持设备的自动发触发 支持下发场景唯一标识进行场景触发,无视触发条件,无视时间段控制 支持时间段内生效的控制触发 所有低功耗设备低电量 event.low_battery 均可作为场景触发条件

特别说明 launch 触发条件要支持为空的数组,该情况为指令下发触动场景执行

#### 报文组成部分

JSON 代码块 { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "launch": [ { "model": "设备模型编码", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k1_power", "value": "{取值范围}", "compare": "eq 等于 , gt 大于 , lt 小于" } ], "condition": "and , or", "action": [ { "model": "设备模型编码", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k1_power", "value": "{取值范围}" } ], "time": { "after": "开始时间,包含当前时间", "before": "结束时间,包含当前结束" }, "name": "场景名称" } ] }.

launch 触发条件要支持为空的数组，该情况为指令下发触动场景执行 每次数据下行，都会将云端的所有本地场景重新下发，设备侧执行数据覆盖

#### 创建智能情景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "launch": [ { "model": "设备模型编码", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k1_power", "value": "{取值范围}", "compare": "eq 等于 , gt 大于 , lt 小于" } ], "condition": "and , or", "action": [ { "model": "设备模型编码", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k1_power", "value": "{取值范围}" } ], "time": { "after": "开始时间,包含当前时间", "before": "结束时间,包含当前结束" }, "name": "场景名称" } ] }.

##### 创建智能情景示例

###### 属性作为触发条件

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "launch": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k1_power", "value": "0", "compare": "eq" }, { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.humidity", "value": "28", "compare": "gt" } ], "condition": "or", "action": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k2_power", "value": "1" } ], "time": { "after": "00:00", "before": "23:59" }, "name": "场景名称" } ] }.

###### 事件作为触发条件

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "launch": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "event.no_motion.30", "value": "", "compare": "" }, { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.humidity", "value": "28", "compare": "gt" } ], "condition": "or", "action": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k2_power", "value": "1" } ], "time": { "after": "00:00", "before": "23:59" }, "name": "场景名称" } ] }.

#### 获取单个智能情景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.query.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "智能情景配置唯一标识" } ] }.

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "scene.query.config", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "launch": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "event.no_motion.30", "value": "", "compare": "" }, { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.humidity", "value": "28", "compare": "gt" } ], "condition": "or", "action": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k2_power", "value": "1" } ], "time": { "after": "00:00", "before": "23:59" }, "name": "场景名称" } ] }.

#### 获取全部智能情景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.query.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "all" } ] }.

网关如内存限制，进行分批获取，如内存足够； total = 1，current = 1 即可

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "scene.query.config", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "sceneId": "场景唯一标识", "total": "总批次", "current": "当前批次", "launch": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "event.no_motion.30", "value": "", "compare": "" } ], "condition": "or", "action": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "prop.k2_power", "value": "1" } ], "time": { "after": "00:00", "before": "23:59" }, "name": "场景名称" } ] }.

#### 删除单个智能情景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.remove.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "11915899361150612313" } ] }.

#### 清除全部智能情景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "scene.remove.config", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "identify", "value": "all" } ] }.

#### 指令触发场景执行

无视一切限制条件，执行场景

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.scene", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "唯一序列", "data": [ { "model": "{modl_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "{场景唯一标识}", "value": "" } ] }.