设备开发详解

# 1. 设备身份认证

用户典型问题：

"设备如何安全接入平台？"或"设备身份认证的流程是什么？"

核心回答：

设备身份认证是确保设备安全接入平台的关键环节，设备在向云平台发起MQTT连接请求时需要携带身份信息，平台验证通过后才允许连接。

认证流程：

- 获取开发资源及资料

- 选择MQTT标准协议格式

- 获取MQTT设备接入规范文档

- 下载相关开发工具和SDK

- 获取产品授权凭证

- 每个设备必须预置平台颁发的产品授权凭证

- 凭证包含：product key、product secret、vendor code

- 授权凭证用于设备注册和身份验证

- 设备注册到云平台

- 动态注册：设备使用授权凭证自动请求平台注册接口

- 手动注册：通过API调用获取设备鉴权凭证，手动烧录至设备

- 注册成功即完成绑定，消耗一个授权码

核心检索关键词：

设备身份认证、MQTT连接、产品授权凭证、设备注册、动态注册、手动注册

下一步引导：

接下来，您可以了解：

- 固件配置的具体要求

- 授权码的管理和使用

- ######

# 2. 固件配置与管理

用户典型问题：

"如何进行固件配置？"或"固件版本如何管理？"

核心回答：

固件配置是针对需要进行固件升级的应用，完成固件版本管理并进行固件OTA相关功能操作的重要环节。

固件配置步骤：

- 新增固件版本

- 点击【新增版本】按钮

- 填写固件基本信息：

- 固件名称：中文，32字符以内

- 固件类型：含SDK固件或模组固件

- 固件版本号：X.X.X格式，如1.0.0

- 上传生产固件：.bin/zip格式，100MB以内

- 固件版本管理

- 固件详情查看：查看固件完整信息

- 固件编辑：对已上传固件信息进行修改完善

- 固件升级：迭代新版本并完成OTA升级

- 固件删除：开发中、测试未通过、已下线的固件可以删除

- 固件测试要求

- 产品第一次上线：产品测试连带固件一起测试

- 固件升级：需要到产品测试模块完成自测和实验室测试

重要提示：

- 测试固件版本号需要大于固件版本号

- 固件升级后，新版本状态变为"已上线"，旧版本自动转为"已下线"

- 版本说明需要清晰描述固件更新内容

核心检索关键词：

固件配置、固件版本、OTA升级、固件测试、版本管理、生产固件

下一步引导：

接下来，您可以了解：

- 不同通信模组的选择）

- 产品测试的具体流程

- ######

# 3. 通信模组选择指南

用户典型问题：

"如何选择合适的通信模组？"或"平台支持哪些类型的通信模组？"

核心回答：

平台提供多种通信模组以满足不同场景的设备连接需求，您可以根据产品需求选择合适的模组。

模组类型及特点：

Wi-Fi & BLE双模模组：

- 适用范围：智能家居设备、物联网设备、工业设备、消费电子设备

- 核心优势：灵活组网、低功耗优化、简化设计、无缝切换

- 代表型号：ESP32-C3-MINI-1、ESP32-C3-MINI-1U

Zigbee模组：

- 适用范围：智能照明、安防控制、传感器网络、工业自动化

- 核心优势：低功耗、Mesh组网、标准化协议、高抗干扰

- 代表型号：IKL3CS215B、IKL3P212、IKL3B137

PLC模组：

- 适用范围：智能开关、插座、照明控制、能源管理

- 核心优势：高稳定性、免布线、低延迟、灵活组网

- 代表型号：LM015B-GW100、LM015B-LC100

模组选择流程：

- 查看硬件详情和技术规格

- 根据产品需求选择目标模组

- 如需更换可点击【重新选择】

- 购买模组并完善收件信息

- 提交采购单等待模组寄送

核心检索关键词：

通信模组、Wi-Fi BLE、Zigbee、PLC、模组选择、硬件规格

下一步引导：

接下来，您可以了解：

- 设备开发完成后的测试要求

- 产品上线流程