通用设备接入协议

所有下行指令 都需要回复 ack ack 回复内容中的 sequence 字段 取用 下行指令的 sequence 值

# 通用协议

### 设备注册

动态注册设备接口：https://platform.ikingcity.com/api/v2/device/authorization 该接口为线上接口，如需调试，请更换域名

请求方式 : POST

请求数据类型 : application/json

请求示例:

JSON { "cipherText": "", "productKey": "" }.

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cipherText | 密文 | true | string | 数据 |
| productKey | 产品标识 | true | string | 线下分配 |

响应示例:

JSON { "code": 200, "data": "返回数据密文", "message": "请求成功！！！", "traceId": "" }.

##### 数据加密规则 加密算法 : AES/ECB/PKCS5Padding 密钥数字是 16 个字节，参数值应为 128

cipherText 的取值数据:

JSON { "clientId": "", "vendorCode": "" }.

data 的密文取值数据:

JSON { "deviceKey": "", "deviceSecret": "", "clientId": "" }.

##### 设备注册加密流程

### 通讯数据格式

#### 公共数据报文

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "", "controlType": "", "messageType": "", "vendor": "厂商编码", "timestamp": "时间戳", "sequence": "唯一序列", "data": [ ] }.

| 参数 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| version | 报文版本 | 报文版本 2.0 |
| flowDirection | 数据流向 | 0 下行指令 ,1 上行消息 |
| controlType | 指令类型 | unbind/ota/control.func/control.prop/control.scene/query.prop/scene.config |
| messageType | 消息类型 | scene/control.prop/event/ota/online/offline/unbind/bind /heartbeat/discovery/ack |
| vendor | 设备厂商 | zhiju |
| sequence | 指令序列 | 采用不重复序列,有序增长 |
| data | 具体的数据 | 控制/上报数据 |
| timestamp | 当前消息时间 | 指令下发/设备数据时间(长整形,毫秒) |

#### 参数描述

controlType

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| unbind | 设备解绑指令 |
| ota | 设备 OTA 升级指令 |
| control.func | 设备方法控制指令(存在方法参数) |
| control.prop | 设备属性控制指令 |
| control.scene | 下发指令,触发场景指令 |
| query.prop | 获取属性指令,不进行控制 |
| scene.config | 场景配置 |
| double.control.config | 双控 |
| curtain.switch.relation | 窗帘面板配置关系 |

messageType

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| scene | 场景执行结果 |
| control.prop | 设备控制状态上报/本地按键触发变化上报 |
| event | 设备事件上报 |
| ota | OTA 状态数据/百分比相关数据上报 |
| online | 设备在线上报 |
| offline | 设备离线上报 |
| unbind | 设备解绑上报 |
| bind | 设备绑定上报 |
| heartbeat | 心跳上报 |
| discovery | 设备状态/设备列表数据上报 |
| ack | 控制指令回复上报 |
| curtain.switch.relation | 窗帘面板配置关系 |
| control.func | 方法执行返回 |

### 指令下行数据

指令下行报文,一般适用于设备控制,触发控制设备属性或者设备方法

例如 : 触发灯光的开关或者网关的组网

query.prop 属性获取

control.prop 属性控制

control.func 方法控制

当 controlType 的取值 为 control.prop 时 code 为具体需要修改属性, value 为具体的值

当 controlType 的取值为 control.func 时 code 为具体需要触发的方法名, value 为 key-value 数据, key 为方法依赖的参数, value 为具体的参数数据取值

JSON { "model": "", "parentDeviceId": "", "deviceId": "", "code": "", "value": "" }.

| 参数 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| model | 设备模型编码 | 具体定义的设备编码 |
| parentDeviceId | 父级设备标识 | 只有设备数据为子设备时,存在数据 |
| deviceId | 设备标识 | 实际产生设备数据下行/上行的标识 |
| code | 属性编码 | 模型数据定义(control.prop/control.func/query.prop ) 时数据取值) |
| value | 数据取值 | 属性值(control.prop/control.func 时数据取值) |

### 指令上行数据

指令上行报文,当设备控制下行指令执行成功或手动触发设备变化时,进行数据上行

例如 : 设备断网离线,入网在线,或者手动打开灯光时均为指令上行

JSON { "model": "", "parentDeviceId": "", "deviceId": "", "code": "", "value": "" }.

| 参数 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| model | 设备模型编码 | 具体定义的设备编码 |
| parentDeviceId | 父级设备标识 | 只有设备数据为子设备时,存在数据 |
| deviceId | 设备标识 | 实际产生设备数据下行/上行的标识 |
| code | 属性编码 | 模型数据定义(control.prop/query.prop/event ) 时数据取值) |
| value | 数据取值 | 属性值(control.prop/queue.prop 时数据取值) |

### Server Topic

#### 变量描述

| modelCode | 模型编码 |
| --- | --- |
| productKey | 产品编码 |
| productSecret | 产品秘钥 |
| deviceKey | 实例连接用户 |
| deviceSecret | 实例连接秘钥 |
| vendor_code | 分配的厂商编码 |
| hex_mode_id | 将设备模型的编码.替换为 _ |

#### Topic 定义

{vendor_code}/{hex_mode_id}/{clientId}/message/up ---> 数据上行 设备状态变化 设备事件数据上报 主动查询上报数据 设备心跳上行

{vendor_code}/{hex_mode_id}/{clientId}/command/down ---> 数据下行 数据指令下行

{vendor_code}/{hex_mode_id}/{clientId}/command/ack ---> 数据上行 设备指令执行结果上行

{vendor_code}/{hex_mode_id}/{clientId}/ota/ack ---> 数据上/下行 设备下行 OTA 指令,拉取升级报文 设备上行升级结果

vendor_code/hex_mode_id/{clientId}/message/up

control.prop 设备控制状态上报/本地按键触发变化上报

event 设备事件上报

online 设备在线上报

offline 设备离线上报

unbind 设备解绑上报

bind 设备绑定上报

heartbeat 心跳上报

discovery 设备状态/设备列表数据上报

vendor_code/hex_mode_id/{clientId}/command/down

unbind 设备解绑指令

control.func 设备方法控制指令(存在方法参数)

control.prop 设备属性控制指令

control.scene 下发指令,触发场景指令

query.prop 获取属性指令,不进行控制

scene.config 场景配置

vendor_code/hex_mode_id/{clientId}/command/ack

ack	所有指令回复上报

vendor_code/hex_mode_id/{clientId}/ota/ack

OTA 状态数据/百分比相关数据上报

设备 OTA 升级指令

### 数据公约 所有数据类型均为 String 都为字符串类型 当上报数据 messageType 为 event 数据类型时,可能涉及到属性变更,data 中 value 的数据为键值对象 当下行指令数据 controlType 的 control.func 数据类型时,可能涉及到方法属性参数,data 中 value 的数据为键值对象 时间数据交互均以 GMT+8 毫秒时间数据,如需其他精度,请自行转换数据 解绑/绑定/离线/在线上报的数据中 data 中 code 与 value 均无值

### 数据描述

协议版本

版本数据指令 version 均为 2.0 版本

设备标识规则 采用 {vendor_code}.XXX 不重复的序列(控制在 12 位以 ,字母与数字组成)

属性控制权限

场景支持权限

### 通用报文数据

#### 修改 MQTT 通讯地址

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "change.server", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "server_address", "value": "U2FsdGVkX1g6efnzI5dm30p" } ] }.

修改 MQTT 通讯地址，该指令相对较为特殊进行特殊处理

##### 数据加解密规则

将 productSecret 进行 hex 后作为 AES 的秘钥 解析 value 中的加密数据，value 中的数据如下

##### 加密数据格式

JSON { "authServerAddr": "https://*******", "mqttAddr": "aiot*******", "mqttPort": "*****" }.

#### 在线/离线

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "online ¦ offline", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "online ¦ offline", "value": "{online:1 ; offline:0}" } ] }.

#### ACK 回复

注意 :

所有的下行指令,均要以下行 sequence 指令序列作为 ack 回复的上行 sequence 序列进行回复

下行指令都要进行 ack 回复,断定指令是否执行成功

##### 正常示例

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "ack", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "下行指令序列", "data": [ { "model": "{modelCode}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{clientId}", "code": "ack", "value": "1" } ] }.

##### 异常示例

异常数据反馈时需要告知执行错误原因

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "ack", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "下行指令序列", "data": [ { "model": "{modelCode}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "ack", "value": "0:100010:人员数据无效" } ] }.

#### 电量变化

低功耗设备,电池设备均要进行电量变化上报,接受大跨度区间

JSON { "version": "1.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modelCode}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "battery", "value": "1%-100%" } ] }.

#### 心跳

直接连接平台通讯设备,需要每 90 秒上报心跳的数据

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "heartbeat", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "设备唯一标识", "code": "ota_version", "value": "MCUP134_1V2.19" } ] }.

#### 低电量

低功耗设备,电池设备均要进行电量低事件上报,接受大跨度区间

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{modelCode}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "low_battery", "value": { } } ] }.

#### 离线上线状态同步

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "device.prop.sync", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{设备属性}", "value": "{取值取值}" }, { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{设备属性}", "value": "{取值取值}" } ] }.

注意：设备状态同步，走特殊的上报类型，不能进行设备的场景触发

#### 属性获取

注意 : 设备模型中的属性，均要可以支持主动下发报文，进行数据上报

##### 属性下行查询

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "query.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{具体需要查询的属性}", "value": "" } ] }.

##### 属性查询上报

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "power", "value": "1" } ] }.

#### 属性控制

##### 属性下行控制

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.prop", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{具体需要控制的属性}", "value": "{取值范围}" } ] }.

##### 属性控制上报

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "control.prop", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{具体被控制的属性}", "value": "{取值范围}" } ] }.

注意 所有的设备属性；属性状态发生变化后；不管是物理控制，还是指令控制，都需要上报该报文

#### 方法控制

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{mac}", "code": "{具体需要实现的方法}", "value": { "{方法输入参数的 KEY}": "{方法输出参数的值}" } } ] }.

#### 事件上报

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1604556783590", "sequence": "16045483329904544", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "11915899361150612313", "deviceId": "11915899361150612313", "code": "{触发的事件}", "value": { } } ] }.

#### 日志上传

旨在实现云端对直连云端设备的日志采集功能，采用 "MQTT 指令下发 + HTTP 文件上传" 的混合架构，兼顾指令可靠性与文件传输效率

云端生成预签名 URL 通过 MQTT 下发至设备 设备接收日志上传指令，将筛选后的日志文件压缩，并上传至预签名 URL 设备删除临时压缩文件和筛选出的日志片段 设备通过 MQTT 发送上传完成状态，包含文件哈希、总大小等信息

##### 日志上传指令

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "0", "controlType": "control.func", "messageType": "", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "upload_log", "value": { "log_url": "http://jinqing.ksyun.com/xxxx_logs.tar.gz", "url_expires": "{URL有效期(秒)}" } } ] }.

##### 日志上传上报

JSON { "version": "2.0", "flowDirection": "1", "controlType": "", "messageType": "event", "vendor": "{vendor_code}", "timestamp": "1617008027337", "sequence": "", "data": [ { "model": "{model_code}", "parentDeviceId": "", "deviceId": "{设备唯一标识}", "code": "upload_log_complete", "value": { "log_url": "http://jinqing.ksyun.com/xxxx_logs.tar.gz", "log_size": "{日志文件总大小（字节）}", "log_hash": "{日志文件哈希值（SHA256）}", "error_code": "{错误码（0:Success）}" } } ] }.