设备回调消息文档

## 1：设备 ACK 消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| eventId | Long | 事件ID |
| messageCode | String | 事件编码 |
| messageType | Integer | 事件类型 |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDeviceId | String | 上级父设备ID |
| propertyCode | String | 属性编码 |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| sn | String | 设备sn号 |
| time | Long | 事件发生时间戳 |
| value | String | 属性值 |

推送示例:

JavaScript // value = 1 时，表示成功；否则 value = 设备上报的错误码 { "deviceId": "1956288801204158465", "eventId": 1972553889438408704, "messageCode": "ack", "messageType": 0, "model": "rexense.gateway.rg4100.v6", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDeviceId": "", "sn": "F84477FFFE8DA127", "time": 1759129241519, "value": "1" }

===== 模块分隔 =====

## 2：设备绑定消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| event | String | 事件标识符 |
| eventId | String | 事件ID |
| info | List | 事件消息内容 |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDevice | String | 上级父设备ID |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| status | Integer | 在线状态 0-离线，1-在线 |
| tag | String | 标签 |
| timestamp | String | 绑定时间 |
| trdReal | String | 三方设备标识二 |
| trdVirtual | String | 三方设备标识一 |
| vendor | String | 厂商编码 |

推送示例:

JavaScript { "event": "bind", "eventId": 1972537206608318464, "info": [ { "deviceId": "1968609019708286978", "model": "rexense.laffey.power.card.d9", "name": "智能插卡取电H1（ZigBee版）", "nodeId": "1920039790748532737", "parentDevice": "1956288801204101465", "rootDevice": "1956288801204101465", "status": 1, "tag": "[]", "timestamp": 1759124492679, "trdReal": "70B3D5058010547E", "trdVirtual": "70B3D5058010547E", "vendor": "rexense" } ] }

===== 模块分隔 =====

## 3：设备事件消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| eventId | Long | 事件ID |
| messageCode | String | 事件编码 |
| messageType | Integer | 事件类型 |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDeviceId | String | 上级父设备ID |
| propertyCode | String | 属性编码 |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| sn | String | 设备sn号 |
| time | Long | 事件发生时间戳 |
| value | String | 属性值 |

推送示例:

JavaScript // 未携带属性的事件 { "deviceId": "1956288801204158465", "eventId": 1972552634846359552, "messageCode": "alarm", "messageType": 1, "model": "rexense.gateway.rg4100.v6", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDeviceId": "", "propertyCode": "", "rootDevice": "", "sn": "F84477FFFE8DA127", "time": 1759128171057, "value": "" }

JavaScript // 携带属性的事件 { "deviceId": "1956288801204158465", "eventId": 1972552636737990656, "messageCode": "alarm", "messageType": 1, "model": "rexense.gateway.rg4100.v6", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDeviceId": "", "propertyCode": "data", "rootDevice": "", "sn": "F84477FFFE8DA127", "time": 1759128171511, "value": "{\"alarm_type\":\"1\",\"alarm_level\":\"1\",\"alarm_time\":\"2023-08-10 10:00:00\"}" }

===== 模块分隔 =====

## 4：设备属性变更消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| eventId | Long | 事件ID |
| messageCode | String | 事件编码 |
| messageType | Integer | 事件类型 |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDeviceId | String | 上级父设备ID |
| propertyCode | String | 属性编码 |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| sn | String | 设备sn号 |
| time | Long | 事件发生时间戳 |
| value | String | 属性值 |

推送示例:

JavaScript { "deviceId": "1956288801204158465", "eventId": 1972553889438408704, "messageCode": "property_change", "messageType": 0, "model": "rexense.gateway.rg4100.v6", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDeviceId": "", "propertyCode": "join_second", "sn": "F84477FFFE8DA127", "time": 1759128470175, "value": "30" }

===== 模块分隔 =====

## 5：设备重命名消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDevice | String | 上级父设备ID |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| sn | String | 设备序列号 |
| status | Integer | 在线状态 0-离线，1-在线 |
| tag | String | 标签 |
| timestamp | String | 绑定时间 |
| trdReal | String | 三方设备标识二 |
| trdVirtual | String | 三方设备标识一 |
| vendor | String | 厂商编码 |

推送示例:

JavaScript [ { "deviceId": "1956288801104158465", "model": "rexense.gateway.rg3200.v3", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1983004441631697794", "parentDevice": "", "rootDevice": "", "sn": "F84477FFFE8CA127", "status": 1, "tag": "[]", "timestamp": 1761702624928, "trdReal": "F84477FFFE8CA127", "trdVirtual": "F84477FFFE8CA127", "vendor": "rexense" } ]

===== 模块分隔 =====

## 6：设备状态消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| event | String | 事件标识符 |
| eventId | String | 事件ID |
| info | List | 事件消息内容 |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDevice | String | 上级父设备ID |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| status | Integer | 在线状态 0-离线，1-在线 |
| tag | String | 标签 |
| timestamp | String | 绑定时间 |
| trdReal | String | 三方设备标识二 |
| trdVirtual | String | 三方设备标识一 |
| vendor | String | 厂商编码 |

推送示例:

JavaScript { "event": "online", "eventId": 1972549814181441536, "info": [ { "deviceId": "1759463353373302785", "model": "rexense.laffey.thermostat7.d8", "name": "智能全屏三合一温控器", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDevice": "1956288801204158465", "rootDevice": "", "status": 0, "tag": "[]", "timestamp": 1759127498560, "trdReal": "94DEB8FFFE265C36", "trdVirtual": "94DEB8FFFE265C36", "vendor": "rexense" }, { "deviceId": "1956288801204158465", "model": "rexense.gateway.rg4100.v6", "name": "智居网关R1", "nodeId": "1966039790748532737", "parentDevice": "", "rootDevice": "", "sn": "F84477FFFE8DA127", "status": 0, "tag": "[]", "timestamp": 1759127498560, "trdReal": "F84477FFFE8DA127", "trdVirtual": "F84477FFFE8DA127", "vendor": "rexense" } ] }

===== 模块分隔 =====

## 7：设备解绑消息上报

推送方式:POST

推送数据类型:application/json

推送头部:

| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| \_nonce | 随机字符串,长度 6 字符 | string |
| \_signature | 签名 | string |
| \_timestamp | 时间戳 | string |

推送消息体参数说明:

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| event | String | 事件标识符 |
| eventId | String | 事件ID |
| info | List | 事件消息内容 |
| deviceId | String | 平台设备ID |
| model | String | 模型编码 |
| name | String | 设备名称 |
| nodeId | String | 房间ID |
| parentDevice | String | 上级父设备ID |
| rootDevice | String | 一级父设备ID |
| status | Integer | 在线状态 0-离线，1-在线 |
| tag | String | 标签 |
| timestamp | String | 绑定时间 |
| trdReal | String | 三方设备标识二 |
| trdVirtual | String | 三方设备标识一 |
| vendor | String | 厂商编码 |

推送示例:

JavaScript { "event": "unbind", "eventId": 1972509601917333504, "info": [ { "deviceId": "1968912838107422101", "model": "zhiju.gateway.pp2", "name": "智居PLC网关", "nodeId": "1960546307390854529", "parentDevice": "", "rootDevice": "", "sn": "4C5A00191A8C", "status": 0, "tag": "[]", "timestamp": 1759117911209, "trdReal": "4C5A00191A8C", "trdVirtual": "4C5A00191A8C", "vendor": "zhiju" } ] }